Выбор правила принятия решения при выдаче заключения о соответствии

(ILAC-G8:09/2019  Руководство по правилу принятия решений и заявлениям о соответствии)

В случае необходимости выдачи заключения о соответствии требованиям, просим определить правило принятия решения с учетом уровня риска получения ложноположительного или ложноотрицательного результата:

- Двоичное заявление для правила простой приемки: правило принятия решения основано на отсутствии защитной полосы: предел допуска, заданный в ТНПА совпадает с пределом приемки (w=0). Результат соответствует требованиям ТНПА, если он находится в области допустимых значений. В этом случае, вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет до 50%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

Область допустимых значений

предел приемки

- Двоичное заявление с защитной полосой с целью уменьшении риска потребителя: правило принятия решения, основанное на защищенной приемке, предполагает установление рассчитанного защитной полосы внутри предела допуска, заданного в ТНПА.  Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА.  Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

W=U(y)

W=U(y)

защитная	защитная

полоса	полоса

область допустимых значений

- Двоичное заявление с защитной полосой с целью уменьшения риска производителя: правило принятия решения, основанное на защищенной браковке, предполагает установление рассчитанной защитной полосы за пределом допуска, заданным в ТНПА. Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА. Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

защитная   	         предел соответствия,  	 защитная

полоса	       установленный в ТНПА	 полоса

W=U(y)

W=U(y)

область допустимых значений